# 스마트 금융 보안 ATM 실제 개발용 PRD

프로젝트명: 노약자를 위한 AI 문자 보이스피싱 예방 시스템
문서 목적: 프로젝트 개발 계획서를 기준으로 실제 개발에 사용하는 최종 PRD
팀 구성: 5명
최종 구현환경: Flutter / FastAPI + Python VENV / MySQL / Cafe24 Ubuntu VPS / Raspberry Pi 5 + Raspberry Pi OS(Trixie) / gpiozero / 7인치 터치 디스플레이 / 포맥스 기반 ATM 시제품
최종 수정 기준일: 2026-09-04

## 1. 작품 개요

본 프로젝트는 보이스피싱 문자에 취약한 노약자를 주요 사용자로 하며, 사용자가 받은 의심 문자를 스마트폰 또는 태블릿 화면에서 분석하고, 보이스피싱 위험 판정 결과를 QR 코드로 ATM 시제품에 전달하여 위험 상황에서 현금 인출을 제한한 뒤 콜센터 확인 절차로 연결하는 금융사기 예방 시스템이다.

핵심 시나리오는 범죄자가 문자로 기관을 사칭하거나 계좌 문제를 언급하면서 피해자에게 현금을 인출해 특정 장소로 가져오도록 지시하는 상황이다.

### 작품 핵심 흐름

의심 문자 수신
→ 스마트폰/태블릿 화면에서 문자 입력 또는 선택
→ AI 또는 분석 알고리즘으로 위험도 판정
→ 안전 / 의심 / 위험 결과 표시
→ 위험 시 ATM 연동 QR 생성
→ ATM에서 QR 인식
→ 위험 정보 확인
→ 현금 인출 제한
→ 콜센터 확인
→ 제한 유지 또는 정상 거래 처리

### 실제 구현 환경

| 영역 | 개발환경 |
| --- | --- |
| 개발 PC | Windows OS |
| Frontend | Flutter (모바일 앱) |
| Backend | FastAPI + Python VENV / Cafe24 Ubuntu VPS 배포 |
| Database | MySQL (서버 내부 127.0.0.1 접근) |
| ATM 제어 컴퓨터 | Raspberry Pi 5 |
| Raspberry Pi OS | Trixie OS |
| GPIO 제어 | gpiozero 우선 사용 |
| 기구물 | 백색 포맥스 3T 중심 외형 제작 / 필요 시 포맥스 조각으로 내부 보강 |
| AI 모델/API | 현재 규칙 기반 분석 구현, 추후 외부 AI API 연동 가능 |
| QR 인식 방식 | 카메라 방식 확정: Raspberry Pi 카메라 또는 USB 웹캠 중 보유 장치 사용 |
| 콜센터 구현 방식 | 콜센터 확인 흐름은 필수, 별도 상담원 웹 화면은 선택 |

## 2. 문제 정의 및 대상 사용자

### 2.1 주요 대상

- 보이스피싱 문자에 상대적으로 취약한 노약자

- 기관 사칭, 긴급 자금 요구, 현금 인출 지시 등을 실제 안내로 오인할 가능성이 있는 사용자

### 2.2 해결하려는 문제

- 기존 ATM은 사용자가 보이스피싱 피해 상황에 놓여 있는지 자체적으로 판단하기 어렵다.

- 범죄자가 피해자에게 현금을 인출해 직접 전달하도록 지시하는 상황에서는 현금이 실제로 배출되기 직전 피해를 막는 장치가 필요하다.

- AI가 정상 문자를 위험으로 판단하는 오탐 가능성이 있으므로, 자동 차단만으로 끝내지 않고 콜센터를 통한 재확인 절차가 필요하다.

- 노약자는 복잡한 화면보다 큰 글씨와 단순한 선택지를 제공하는 인터페이스가 필요하다.

### 2.3 프로젝트 범위 밖

- 전화 통화 음성 실시간 분석: 해당 없음

- 실제 은행 계좌와의 금융망 연동: 해당 없음

- 실제 금융기관 ATM 시스템 배포: 해당 없음

- 보호자 자동 알림: 해당 없음

## 3. 작품 목표

노약자가 보이스피싱 의심 문자를 받은 상황에서 문자 내용을 분석해 위험 여부를 판단하고, 위험 결과를 QR로 ATM에 전달하여 현금 인출을 제한한 뒤 콜센터 확인까지 이어지는 하나의 시연 가능한 통합 시스템을 구현한다.

### 3.1 필수 목표

- 스마트폰/태블릿용 문자 분석 화면 구현

- 의심 문자 입력 또는 선택 기능 구현

- AI 또는 분석 알고리즘 기반 보이스피싱 위험 판정

- 안전 / 의심 / 위험 단계 표시

- 위험 판정 근거 표시

- ATM 연동용 QR 생성

- Raspberry Pi 기반 ATM에서 QR 인식

- QR 결과에 따른 정상/위험 상태 구분

- 위험 상태에서 현금 배출 장치 동작 차단

- 노약자용 큰 글씨 중심 ATM 경고 화면

- 콜센터 확인 흐름 구현

- 정상 상황과 보이스피싱 상황 모두 통합 시연

### 3.2 선택 구현 기능

다음 기능은 개발 계획서상 선택 기능이며, 확정 요구사항이 아니다.

- ATM 음성 경고

- QR 유효시간 적용

- 서버 기반 QR 검증

- 상담원용 별도 웹 화면

- 거래 이력 및 탐지 기록 저장

- SMS 자동 불러오기

- 노약자 사용성 테스트 결과 반영

## 4. 전체 시스템 구성

전체 시스템은 다음 다섯 영역으로 구성한다.

- 스마트폰용 Flutter Frontend

- FastAPI Backend 및 AI 분석 모듈

- QR 생성·전달

- Raspberry Pi 5 기반 ATM 제어

- 콜센터 확인 흐름

### 4.1 논리 시스템 구조

┌────────────────────────────────────┐
│ Flutter 모바일 앱                  │
│                                    │
│ 채팅/문자 입력 및 선택             │
│       ↓                            │
│ FastAPI 분석 요청                  │
│       ↓                            │
│ SAFE / CAUTION / DANGER 표시       │
│       ↓                            │
│ ATM 연동용 session_id QR 생성      │
└───────────────┬────────────────────┘
                │ HTTPS 적용 예정 / REST API + QR
                ▼
┌────────────────────────────────────┐
│ FastAPI Backend                    │
│ Cafe24 Ubuntu VPS / systemd        │
│ MySQL                              │
│                                    │
│ JWT 인증 / 채팅 데이터 처리        │
│ 위험도·탐지 근거 생성              │
│ analysis_result 및 세션 저장       │
└───────────────┬────────────────────┘
                │
                │ session_id 검증
                ▼
┌────────────────────────────────────┐
│ Raspberry Pi 5 ATM                 │
│ Trixie OS / gpiozero               │
│                                    │
│ QR 인식 → 서버 검증               │
│ SAFE    → ALLOW                    │
│ CAUTION → VERIFY                   │
│ DANGER  → BLOCK                    │
└────────────────────────────────────┘

### 4.2 데이터 흐름

#### A. 문자 분석

사용자
→ Flutter 채팅/문자 화면
→ FastAPI 분석 요청
→ 규칙 기반 분석(추후 AI API 연동 가능)
→ risk_level / risk_score / reasons 생성
→ Flutter 결과 화면

#### B. ATM 연동

분석 결과
→ Backend에서 ATM 세션 생성
→ Flutter가 session_id만 포함한 QR 생성
→ 스마트폰 화면에 QR 표시
→ Raspberry Pi 카메라가 QR 인식
→ session_id로 FastAPI 검증 API 호출
→ ALLOW / VERIFY / BLOCK 결과에 따라 ATM 상태 변경

#### C. 출금 제어

SAFE
→ ALLOW / WITHDRAW_ENABLED
→ 터치스크린 출금 입력
→ 현금 배출 시연 장치 동작

CAUTION
→ VERIFY
→ 추가 확인 안내

DANGER
→ BLOCK / WITHDRAW_BLOCKED
→ 출금 입력을 해도 현금 배출 장치 미동작
→ 경고 화면
→ CALL_CENTER

#### D. 콜센터 확인

위험 상태
→ 콜센터 확인
→ 사용자 상황 재확인
→ 보이스피싱 의심: 제한 유지
→ 정상 거래: 제한 해제

콜센터와 ATM 간 자동 상태 전달 방식은 후속 통합 단계에서 확정한다. 기본 시연에서는 위험 상태 확인 후 제한 유지/해제 흐름을 재현한다.

## 5. 핵심 기능 요구사항

### 5.1 스마트폰/태블릿 Frontend

기술: Flutter

#### 필수 화면

- 시작 화면

- 문자 입력/선택 화면

- 보이스피싱 검사하기 실행 화면

- 분석 결과 화면

- 위험 시 QR 표시 화면

- ATM 사용 안내 화면

#### 노약자 UI 원칙

- 큰 글씨 사용

- 버튼 수 최소화

- 한 화면에 하나의 핵심 행동 제시

- 전문용어 대신 쉬운 문장 사용

- 위험 상태를 텍스트와 아이콘으로 함께 표시

- 다음 행동을 명확히 안내

#### 문자 입력 방식

- 직접 입력: 필수

- 문자 선택 방식: Flutter 앱 내부의 채팅/메시지 목록에서 선택하거나 사용자가 직접 입력한다.

- SMS 자동 불러오기: 선택 기능

- 네이티브 모바일 앱: Flutter로 구현
스마트폰에서 채팅/문자 확인, 분석 요청, 결과 표시, QR 생성을 수행한다.

### 5.2 AI 보이스피싱 분석

#### 입력

{
  "message": "검찰입니다. 계좌가 범죄에 연루되었습니다..."
}

#### 분석 대상

- 기관 사칭

- 범죄 연루 언급

- 현금 인출 요구

- 송금 요구

- 긴급 행동 요구

- 비밀 유지 요구

- 특정 장소로 현금 전달 요구

#### 출력 형식

{
  "risk_level": "DANGER",
  "risk_score": 92,
  "reasons": [
    "기관 사칭 표현 감지",
    "현금 인출 요구 감지",
    "비밀 유지 요구 감지"
  ]
}

현재 1차 구현은 위험 키워드별 가중치를 합산하고 최대 100점으로 제한하는 규칙 기반 방식이다.

#### 개발 순서

- 규칙 기반 키워드 판별로 전체 시스템 흐름 구현

- 이후 AI API 또는 분류 모델 연결

- 규칙 기반 결과와 AI 결과 비교

- 정상 문자 / 보이스피싱 문자 테스트 데이터로 오탐·미탐 확인

#### AI 모델

- 현재 분석 방식: 규칙 기반 키워드 판별 구현 완료 / 추후 외부 AI API 또는 분류 모델 연동 가능

- 학습·검증 데이터 출처: 실제 AI 모델 연동 단계에서 확정

- 위험 점수 계산 방식: 키워드별 가중치 합산 후 최대 100점

- 위험 등급 경계값: 0~29 SAFE / 30~69 CAUTION / 70~100 DANGER

[권장] 외부 AI 연결 실패 시에도 시연이 가능하도록 규칙 기반 판별 로직을 보조 수단으로 유지한다.

### 5.3 QR 생성 및 연동

#### 목적

앱에서 판단한 위험 결과를 ATM으로 전달한다.

#### 기본 데이터 구조

{
  "session_id": "VP-001",
  "risk_level": "DANGER",
  "detected_at": "2026-08-20T15:30:00",
  "summary": "기관 사칭 및 현금 인출 요구 감지",
  "token": "TEMP_TOKEN"
}

#### 필수 처리 순서

- QR용 JSON 데이터 생성

- JSON을 QR 코드로 변환

- 스마트폰/태블릿 화면에 QR 표시

- ATM 카메라 또는 QR 스캐너가 QR 인식

- QR 데이터 파싱

- 위험 등급 확인

- ATM 제어 로직에 전달

#### QR 보안 확장

- QR 유효시간: 선택

- 일회용 토큰: 선택

- 서버 검증: 필수 / 구현

- 중복 사용 방지: 선택

현재는 QR의 session_id로 FastAPI 서버를 조회하여 검증한다. 일회용 토큰은 향후 보안 확장 기능으로 적용 가능하다.

### 5.4 Raspberry Pi 5 ATM 제어

환경: Raspberry Pi 5 + Trixie OS
GPIO 라이브러리: gpiozero 우선

#### ATM 상태값

| 상태 | 의미 |
| --- | --- |
| READY | 사용 대기 |
| WITHDRAW_ENABLED | 출금 가능 |
| WITHDRAW_BLOCKED | 출금 제한 |
| CALL_CENTER | 상담원 확인 중 |

#### 상태 전이

READY
  ↓
QR_SCAN
  ↓
RISK_CHECK
  ├─ SAFE    → WITHDRAW_ENABLED
  └─ DANGER  → WITHDRAW_BLOCKED
                   ↓
               CALL_CENTER

QR_SCAN과 RISK_CHECK는 처리 단계 용어이며 DB의 공통 ATM 상태값으로 별도 저장하지 않는다.

#### Raspberry Pi 제어 대상

- QR 인식 장치

- ATM 디스플레이

- 7인치 터치스크린

- 현금 배출 시연 장치

- [선택] 부저 또는 스피커

#### GPIO 제어 원칙

- Raspberry Pi GPIO 제어는 gpiozero를 우선 사용한다.

- 실제 GPIO 핀 번호: [미정]

- 버튼 풀업/풀다운 구성: 보조 물리 버튼을 실제 사용하게 될 경우 조립 단계에서 확정

- 서보 구동: MG996R을 별도 5V 전원으로 공급하고 Raspberry Pi에서 제어 신호를 출력한다.

- 모터 드라이버: MG996R 서보 제어에는 별도 DC 모터 드라이버를 사용하지 않는다.

#### 핵심 구현 조건

DANGER 상태에서 출금 버튼을 눌러도 현금 배출 장치가 작동하지 않아야 한다.

### 5.5 센서 / 입력장치

계획서에 별도 환경 센서는 정의되어 있지 않다.

| 장치 | 역할 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 카메라 또는 USB 웹캠 | QR 코드 인식 | 필수 / QR 인식용 카메라 방식 |
| 7인치 터치스크린 | ATM 메뉴·출금 입력 | 필수 / 물리 버튼은 보조·예비 |
| 기타 센서 | 해당 없음 | 해당 없음 |

### 5.6 영상인식

본 프로젝트에서 계획된 영상인식 기능은 QR 코드 인식이다.

- 일반 객체 인식: 해당 없음

- 얼굴 인식: 해당 없음

- 사람 감지: 해당 없음

- OCR 문자 촬영 분석: 해당 없음

- QR 인식: 필수

#### QR 인식 구현

- Raspberry Pi 카메라 또는 QR 스캐너 사용

- 사용 라이브러리: [미정]

- 카메라 모델: Raspberry Pi 카메라 또는 USB 웹캠 중 보유 장치를 사용

- QR 프레임 처리 방식: [미정]

[권장] 구현 난이도를 낮추기 위해 먼저 PC 또는 Raspberry Pi에서 정지 이미지/웹캠 QR 인식을 검증한 후 ATM UI와 통합한다.

### 5.7 액추에이터

| 액추에이터 | 역할 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MG996R 서보모터 | 현금 배출 시연 장치 구동 | 필수 / 2개 확보 |
| 부저 또는 스피커 | 음성/소리 경고 | 선택 |
| 기타 액추에이터 | 해당 없음 | 해당 없음 |

현금 배출 장치는 MG996R 서보모터 기반으로 제작하며 세부 기구 치수는 조립 단계에서 확정한다.

### 5.8 FastAPI Backend

환경: FastAPI + Python VENV / Cafe24 Ubuntu VPS 상시 배포 / systemd 자동 실행

#### 필수 역할

- 문자 분석 요청 수신

- AI 또는 규칙 기반 분석 모듈 실행

- 위험 등급 반환

- 위험 점수 반환

- 탐지 근거 반환

#### 구현 역할

- JWT 기반 사용자 인증 및 보호 API 접근 제어

- 친구/채팅/메시지 데이터 관리

- 분석 결과 및 ATM 세션 관리

- Raspberry Pi용 session_id 검증 및 ATM action 반환

비밀번호는 Argon2로 해싱하고 DB/JWT 비밀값은 .env로 분리한다. MySQL은 외부에 공개하지 않고 서버 내부에서만 접근한다.

#### 확정 API

현재 구현된 REST API 엔드포인트는 다음과 같다.

| 기능 | API | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 문자 분석 요청 | POST /api/v1/analysis/chats/{chat_id} | 구현 |
| QR 검증 | GET /api/v1/atm/verify/{session_id} | 필수 / 구현 |
| 콜센터 상태 조회/변경 | 후속 통합 단계에서 확정 | 선택 |
| 거래/탐지 기록 조회 | GET /api/v1/analysis/{analysis_id} | 구현 |

POST /api/v1/auth/login
GET /api/v1/users/me
GET /api/v1/friends
GET /api/v1/chats
GET /api/v1/chats/{chat_id}/messages
POST /api/v1/chats/{chat_id}/messages
POST /api/v1/analysis/chats/{chat_id}
GET /api/v1/analysis/{analysis_id}
GET /api/v1/analysis/{analysis_id}/atm
GET /api/v1/atm/verify/{session_id}
GET /health
GET /health/db

보호 API는 Authorization: Bearer <JWT> 방식으로 호출한다. ATM 검증 API는 Raspberry Pi 연동용으로 별도 사용한다.

분석 응답 핵심 데이터 예시

{
  "risk_level": "DANGER",
  "risk_score": 100,
  "reasons": ["기관 사칭 표현 감지", "현금 인출 요구 감지"]
}

ATM 세션 예시

{
  "session_id": "VP-000003",
  "risk_level": "DANGER",
  "risk_score": 100
}

Raspberry Pi는 session_id를 검증하여 SAFE=ALLOW, CAUTION=VERIFY, DANGER=BLOCK 동작을 적용한다.

### 5.9 MySQL DB

공통 개발환경으로 MySQL을 사용한다.

현재 백엔드 기능에 필요한 데이터 구조를 MySQL에 구현하여 사용한다.

#### 현재 주요 저장 데이터

- 사용자 계정 / 친구 관계 / 채팅방 / 채팅방 참여자 / 메시지 / 분석 결과 및 ATM 세션 식별 정보

#### 현재 주요 테이블

- users

- friendships

- chat_rooms

- chat_room_members

messages / analysis_results

#### DB 운영 원칙

- MySQL은 Cafe24 서버 내부 127.0.0.1에서만 접근한다.

- Primary Key는 각 테이블의 id를 기준으로 관리한다.

- 비밀번호 원문은 저장하지 않고 Argon2 해시값만 저장한다.

- DB 계정 비밀번호와 JWT Secret은 .env에 저장하고 소스코드/Git에 포함하지 않는다.

테스트용 계정·채팅·분석 데이터는 시연을 위해 seed 스크립트로 재생성할 수 있다.

### 5.10 Flutter Frontend

환경: Flutter

#### 주요 기능

- 채팅/문자 입력 및 선택

- 분석 요청

- 안전/의심/위험 결과 표시

- 탐지 근거 표시

- 위험 시 session_id QR 생성/표시

- ATM 사용 안내

#### 콜센터 화면

상담원용 별도 웹 화면은 선택 구현 기능이다.

따라서:

- 스마트폰/태블릿 사용자 화면: 필수

- 별도 콜센터 웹 화면: 선택

- 콜센터 화면은 별도 구현 시 기술 스택을 팀 협의 후 결정한다.

### 5.11 자동화 / 이벤트

프로젝트의 이벤트 기반 동작은 다음과 같다.

#### 이벤트 1: 문자 분석 요청

사용자가 검사 버튼 클릭
→ Frontend가 Backend에 문자 전달
→ 분석 실행
→ 결과 반환
→ 화면 갱신

#### 이벤트 2: 위험 판정

risk_level = DANGER
→ QR 생성 가능 상태
→ QR 화면 표시

#### 이벤트 3: ATM QR 인식

QR 인식
→ 데이터 파싱
→ risk_level 확인
→ SAFE 또는 DANGER 상태 전환

#### 이벤트 4: 출금 버튼

WITHDRAW_ENABLED
→ 출금 장치 동작

WITHDRAW_BLOCKED
→ 출금 장치 동작 금지
→ 경고 표시

#### 이벤트 5: 콜센터 확인

CALL_CENTER
→ 사용자 상황 재확인
→ 제한 유지 또는 정상 거래 처리

콜센터 결과의 ATM 자동 전달 방식은 후속 통합 단계에서 확정한다.

## 6. QR 연동 정보 설계

### 6.1 공통 위험 등급

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| SAFE | 안전 |
| CAUTION | 의심 |
| DANGER | 위험 |

### 6.2 QR 기본 데이터

최종 구현에서는 개인정보와 위험 상세정보를 QR에 직접 넣지 않고 session_id만 전달한다.

{
  "session_id": "VP-000003"
}

### 6.3 필드 정의

| 필드 | 의미 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| session_id | 세션 식별값 | 필수 / QR에 포함 |
| risk_level | 위험 등급 | QR에 직접 포함하지 않음 / 서버 조회 |
| detected_at | 탐지 시각 | QR에 직접 포함하지 않음 / 서버 조회 |
| summary | 탐지 결과 요약 | QR에 직접 포함하지 않음 / 서버 조회 |
| token | 현재 QR에는 미사용. 향후 일회용 토큰 확장 가능 | 선택 |

### 6.4 QR 처리 실패

계획서 테스트 기준:

- 잘못된 QR

- 데이터 누락

- QR 유효시간 만료

예상 처리:

- ATM 거래 제어 데이터로 사용하지 않음

- 오류 안내 표시

QR 유효시간과 일회용 토큰은 확장 기능으로 두며, 기본 시연에서는 session_id 서버 검증을 필수로 사용한다.

## 7. ATM 기능 요구사항

### 7.1 ATM 필수 기능

- QR 코드 인식

- 정상/위험 상태 판별

- ATM 화면 출력

- 터치스크린 입력 처리

- 현금 배출 장치 제어

- 위험 시 현금 배출 차단

- 콜센터 안내

### 7.2 ATM 하드웨어 확정/운영 기준

현재 팀 개발 및 구매 내역을 기준으로 다음 구성을 사용한다.

| 구성 | 상태 |
| --- | --- |
| 제어 보드 | Raspberry Pi 5 확정 |
| OS | Trixie OS 확정 |
| QR 인식 장치 | 카메라 방식 확정: Raspberry Pi 카메라 또는 USB 웹캠 중 보유 장치 사용 |
| 디스플레이 | 7인치 터치 디스플레이 |
| 입력장치 | 터치스크린 중심 / 메탈 푸쉬 스위치 3개는 보조·예비 입력 |
| 현금 배출 장치 | TowerPro MG996R 메탈기어 서보모터 2개 |
| 소리 장치 | 부저 또는 스피커, 선택 |
| 외형 | 백색 포맥스 3T 중심 / 프로파일은 기본 구성에서 제외 |

### 7.3 기구물

ATM 외형과 현금 배출 구조는 학교에서 제작 가능한 재료를 활용한다.

- 백색 포맥스 3T(450×600mm, 6장 세트)

- 폼 양면테이프 및 내부 고정재

- 필요 시 포맥스 조각으로 모서리·내부 보강

- 알루미늄 프로파일은 기본 외형 제작에 사용하지 않는다.

- 현금 배출부는 MG996R 서보모터 기반 시연 구조로 제작한다.

세부 치수와 절단 도면은 실제 7인치 화면 및 부품 배치 확인 후 하드웨어 담당이 최종 확정한다.

### 7.4 현금 배출 로직

if state == WITHDRAW_ENABLED:
    출금 버튼 입력 허용
    현금 배출 장치 동작

if state == WITHDRAW_BLOCKED:
    출금 버튼 입력 감지
    현금 배출 장치 동작 금지
    경고 화면 유지

Python 제어 코드는 gpiozero를 우선 사용하며 최종 GPIO 핀맵은 하드웨어 배치 후 확정한다.

## 8. 콜센터 후속 대응

### 8.1 역할

AI와 ATM의 자동 판단 이후 사람이 최종 상황을 확인하는 단계이다.

### 8.2 확인 정보

- 사용자/세션 번호

- AI 위험 등급

- 위험 점수

- 분석된 문자 내용

- 탐지 근거

- ATM 거래 상태

### 8.3 처리 흐름

ATM 거래 제한
→ 콜센터 확인
→ 사용자 상황 재확인
├─ 보이스피싱 의심 → 제한 유지
└─ 정상 거래       → 제한 해제

### 8.4 구현 수준

- 콜센터 확인 흐름: 필수

- 별도 상담원 웹 화면: 선택

- 콜센터와 ATM 자동 네트워크 연동: 후속 통합 단계에서 확정

- 콜센터 제한 해제 전달 방식: 후속 통합 단계에서 확정

계획서에 확정되지 않은 통신 방식을 임의로 요구사항화하지 않는다.

## 9. 시스템 동작 흐름

### 9.1 정상 문자 시나리오

정상 문자 입력
→ 분석
→ SAFE
→ 결과 표시
→ ATM 출금 제한 없음

### 9.2 보이스피싱 문자 시나리오

보이스피싱 문자 입력
→ 분석
→ DANGER
→ 위험 근거 표시
→ QR 생성
→ ATM QR 인식
→ DANGER 파싱
→ WITHDRAW_BLOCKED
→ 출금 버튼 눌러도 현금 배출 장치 미동작
→ 콜센터 확인
→ 제한 유지 또는 정상 처리

### 9.3 CAUTION 처리

CAUTION은 즉시 출금 허용 또는 완전 차단으로 처리하지 않고 추가 확인이 필요한 상태로 정의한다.

CAUTION ATM 처리 정책: VERIFY — 추가 확인 안내 후 후속 확인 절차로 연결

## 10. 대표 시연 시나리오

### 10.1 정상 문자 테스트

입력 예시

“오늘 오후 3시에 병원 예약이 있습니다.”

예상 결과

- 안전

- ATM 출금 제한 없음

### 10.2 기관 사칭 + 현금 요구

입력 예시

“검찰입니다. 계좌가 범죄에 연루되었습니다. 현금 500만 원을 인출해 지정 장소로 가져오세요.”

예상 결과

- 위험

- 위험 근거 표시

- QR 생성

- ATM 출금 제한

- 콜센터 확인

### 10.3 비밀 유지 요구

입력 예시

“은행 직원이나 가족에게 말하지 마시고 지금 바로 돈을 찾아오세요.”

예상 결과

- 위험 또는 의심

- 비밀 유지 요구 탐지

### 10.4 QR 오류

상황

- 잘못된 QR

- 데이터 누락

- [선택 기능 적용 시] QR 유효시간 만료

예상 결과

- 거래 제어 데이터로 사용하지 않음

- 오류 안내 표시

### 10.5 정상 거래 재확인

상황

AI가 위험으로 판단했지만 콜센터 확인 결과 정상 거래인 경우

예상 결과

- 상담원 확인

- 제한 해제 절차 진행

## 11. 기능별 상세 요구사항

### 11.1 필수 요구사항

| ID | 기능 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 문자 입력 | 스마트폰/태블릿 화면에서 문자 입력 또는 선택 가능 | 필수 |
| FR-02 | 분석 실행 | AI 또는 분석 알고리즘으로 문자 위험 판정 | 필수 |
| FR-03 | 위험 단계 | SAFE / CAUTION / DANGER에 대응하는 안전/의심/위험 표시 | 필수 |
| FR-04 | 탐지 근거 | 위험 판정의 주요 근거 표시 | 필수 |
| FR-05 | QR 생성 | 위험 시 ATM 연동용 QR 생성 | 필수 |
| FR-06 | QR 인식 | Raspberry Pi ATM에서 QR 인식 | 필수 |
| FR-07 | 상태 판별 | QR 결과에 따라 정상/위험 상태 판별 | 필수 |
| FR-08 | 출금 장치 | 정상 상태에서 현금 배출 시연 가능 | 필수 |
| FR-09 | 출금 차단 | 위험 상태에서 현금 배출 장치 동작 금지 | 필수 |
| FR-10 | ATM UI | 노약자용 큰 글씨 중심 경고 화면 | 필수 |
| FR-11 | 콜센터 | 거래 제한 후 콜센터 확인 흐름 | 필수 |
| FR-12 | 통합 시연 | 정상/보이스피싱 상황 모두 시작부터 끝까지 시연 | 필수 |

### 11.2 선택 요구사항

| ID | 기능 | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| OF-01 | 음성 경고 | ATM 음성 경고 | 선택 |
| OF-02 | QR 유효시간 | QR 만료 처리 | 선택 |
| OF-03 | 서버 검증 | 서버 기반 QR 검증 | 필수 / 구현 |
| OF-04 | 콜센터 웹 | 상담원용 별도 웹 화면 | 선택 |
| OF-05 | 기록 저장 | 거래 이력 및 탐지 기록 저장 | 구현 |
| OF-06 | SMS 연동 | SMS 자동 불러오기 | 선택 |
| OF-07 | 사용성 테스트 | 노약자 사용성 테스트 결과 반영 | 선택 |

### 11.3 비기능 요구사항

#### 사용성

- 노약자가 쉽게 읽을 수 있도록 큰 글씨 사용

- 버튼 최소화

- 전문용어 최소화

- 다음 행동 명확히 안내

#### 안정성

- 각 모듈은 통합 전에 단독 테스트 가능해야 함

- 위험 상태에서는 출금 장치가 작동하지 않아야 함

- 잘못된 QR은 거래 제어 데이터로 사용하지 않아야 함

#### 네트워크 의존성

최종 완료 기준은 시연 중 핵심 기능이 인터넷 연결 하나에만 의존하지 않는 것이다.

오프라인 동작 범위: 외부 AI 연결 실패 시 규칙 기반 분석을 백업으로 유지하며, 서버/네트워크 장애 시에는 시연용 백업 절차를 사용한다.

[권장] 외부 AI API 장애 시 규칙 기반 분석으로 시연을 이어갈 수 있도록 구성한다.

보안

• 보호 API는 JWT 인증을 사용한다.
• 사용자 비밀번호는 Argon2 해시로 저장한다.
• DB 비밀번호와 JWT Secret은 .env로 분리한다.
• MySQL 3306 포트는 외부에 공개하지 않고 127.0.0.1에서만 접근한다.
• FastAPI는 root가 아닌 전용 서비스 계정으로 systemd 실행한다.

## 12. 5인 팀 역할 분담

아래 역할은 프로젝트 개발 계획서의 내용을 그대로 유지한다.

| 팀원 역할 | 핵심 담당 업무 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 팀장 / 시스템 통합 | 전체 구조 설계, 데이터 규격 결정, 각 모듈 연결, 최종 통합 | 시스템 구조도, 연동 규격, 통합 프로그램 |
| 2. 모바일 앱 담당 | 문자 입력, 결과 UI, 노약자 UI, QR 생성 | 앱 화면 및 QR 생성 기능 |
| 3. AI / 백엔드 담당 | 문자 분석, 위험도 계산, 탐지 근거 생성 | AI 분석 모듈 또는 API |
| 4. ATM / 하드웨어 담당 | QR 인식, 7인치 터치 UI, 서보 현금 배출 장치, 위험 시 차단 제어 | ATM 시제품 및 제어 코드 |
| 5. 콜센터 / UX / 테스트 담당 | 상담원 화면, 후속 대응 흐름, 사용성 테스트, 발표·시연 지원 | 콜센터 화면, 테스트 결과, 시연 자료 |

### 협업 원칙

- 각 담당자는 정해진 입출력 규격에 맞춰 개발한다.

- 통합 전까지 각 기능은 단독 테스트 가능해야 한다.

- 기능 완료 시 담당자가 테스트 결과를 남긴다.

- 전체 시스템 변경 사항은 팀장과 공유 후 적용한다.

### Git 협업

계획서에 제시된 브랜치 구조는 권장 브랜치이다.

main
├─ feature/app
├─ feature/ai
├─ feature/atm
├─ feature/callcenter
└─ feature/integration

개발 순서:

기능 구현
→ 단독 테스트
→ Git commit
→ 팀원 공유
→ 통합 테스트
→ main 반영

## 13. 기대 효과 및 MVP / 완성 기준

### 13.1 기대 효과

- 노약자의 보이스피싱 문자 오인 가능성 보완

- 실제 현금이 배출되기 전 ATM에서 피해 방지

- AI 자동 판별과 콜센터 사람 확인의 결합

- QR을 이용한 스마트폰/태블릿과 ATM 시제품 연동

- AI, Web, Backend, Raspberry Pi, IoT 하드웨어를 하나의 시스템으로 통합

### 13.2 MVP

MVP는 다음 기능이 하나의 흐름으로 동작하는 상태이다.

문자 직접 입력
→ 분석 실행
→ SAFE 또는 DANGER 판정
→ 위험 근거 표시
→ DANGER 시 QR 생성
→ Raspberry Pi ATM QR 인식
→ SAFE: 출금 시연 가능
→ DANGER: 출금 시연 차단
→ 콜센터 확인 흐름 시연

CAUTION은 VERIFY 상태로 처리하여 추가 확인 안내 후 후속 확인 절차로 연결한다. MVP는 SAFE / DANGER 흐름을 우선 검증하고 CAUTION 흐름도 통합 단계에서 확인한다.

### 13.3 모듈 완료 기준

#### Frontend

- ☐ 문자 입력 가능

- ☐ 분석 버튼 정상 동작

- ☐ 결과 화면 출력

- ☐ QR 생성 가능

#### AI / Backend

- ☐ 정상/피싱 테스트 문자 구분 가능

- ☐ 위험 등급 출력

- ☐ 탐지 근거 출력

#### ATM

- ☐ QR 인식 가능

- ☐ 위험 등급 파싱 가능

- ☐ 정상 상태 출금 시연 가능

- ☐ 위험 상태 출금 차단 가능

#### 콜센터

- ☐ 위험 정보 확인 가능

- ☐ 거래 제한 유지 처리 흐름 확인

- ☐ 정상 거래 처리 흐름 확인

#### 전체

- ☐ 시작부터 종료까지 한 번의 시연으로 동작

- ☐ 정상 상황과 보이스피싱 상황 모두 시연

- ☐ 팀원 5명의 구현 결과물이 명확함

- ☐ 핵심 기능이 인터넷 연결 하나에만 의존하지 않음

## 14. 향후 개발 및 검토 항목

### 14.1 8주 개발 일정

#### 1주차 — 요구사항 및 구조 확정

- PRD 최종 검토

- 시스템 블록도 작성

- 역할 분담 확정

- 앱 ↔ AI ↔ QR ↔ ATM 데이터 규격 확정

- 개발 환경 통일

#### 2주차 — 모듈 기본 기능

- 앱 기본 UI 및 문자 입력

- 기본 위험 키워드 분석

- ATM 화면/버튼 기본 동작

- ATM 하드웨어 구조 설계

- 콜센터 화면 시안

- 공통 데이터 형식 확정

#### 3주차 — AI 분석 + QR 생성

- 문자 분석

- 위험도 및 근거 출력

- 결과 화면 표시

- QR 데이터 규격 적용

- QR 생성

#### 4주차 — ATM QR 인식

- QR 카메라/리더 테스트

- QR 데이터 파싱

- SAFE / DANGER 구분

- ATM 경고 UI

- 노약자 화면 개선

#### 5주차 — 현금 인출 제어

- 현금 배출 시연 장치 제작

- 정상 상태 출금 동작

- 위험 상태 출금 차단

- 비정상 동작 테스트

#### 6주차 — 콜센터 연동

- 콜센터 화면 구현

- 위험 정보 전달

- 상담원 확인 시나리오

- 제한 유지 / 정상 처리 상태 연결

#### 7주차 — 전체 통합 및 테스트

- 앱 + AI + QR + ATM + 콜센터 통합

- 정상 문자 테스트

- 보이스피싱 문자 테스트

- 오탐 테스트

- QR 오류 테스트

- ATM 장치 오류 테스트

- 노약자 관점 사용성 확인

#### 8주차 — 최종 시연

- 버그 수정

- 외형 마감

- 발표 자료 제작

- 시연 시나리오 확정

- 발표 역할 배정

- 백업 시연 준비

- 가능하면 시연 영상 확보

### 14.2 테스트 계획

| Test ID | 테스트 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 정상 문자 | SAFE, 출금 제한 없음 |
| TC-02 | 기관 사칭 + 현금 요구 | DANGER, 근거 표시, QR 생성, 출금 제한, 콜센터 확인 |
| TC-03 | 비밀 유지 요구 | 위험 또는 의심, 비밀 유지 요구 탐지 |
| TC-04 | 잘못된 QR / 데이터 누락 / 선택 기능 적용 시 만료 QR | 거래 제어에 사용하지 않고 오류 안내 |
| TC-05 | AI 위험 판정 후 콜센터 정상 확인 | 제한 해제 절차 진행 |

### 14.3 주요 위험 요소

| 위험 요소 | 대응 |
| --- | --- |
| AI 오탐 | 탐지 근거 표시 + 콜센터 최종 확인 |
| AI 미탐 | 위험 키워드 보조 규칙 및 테스트 데이터 확대 |
| QR 위조 | QR에는 session_id만 저장하고 FastAPI 서버 검증으로 위험 정보를 조회. 향후 일회용 토큰 확장 가능 |
| QR 인식 실패 | 화면 밝기 조정, QR 크기 확대, 재인식 기능 |
| 네트워크 장애 | 외부 AI 장애 시 규칙 기반 분석 로직을 유지하고 시연용 테스트 데이터를 준비 |
| 하드웨어 오류 | 기능별 단독 테스트 및 수동 비상 정지 |
| UX 문제 | 큰 글씨, 최소 버튼, 명확한 안내 |
| 통합 지연 | 데이터 규격 조기 확정 및 3~4주차 조기 통합 |

수동 비상 정지의 세부 하드웨어 구현은 최종 조립 단계에서 확정한다.

## 15. 작품 한 줄 소개

노약자가 받은 보이스피싱 의심 문자를 스마트폰/태블릿에서 분석하고, 위험 결과를 QR로 Raspberry Pi 기반 ATM에 전달하여 현금 인출을 제한한 뒤 콜센터 확인으로 최종 대응하는 금융사기 예방 시스템.

# 마지막 검증

## 계획서 ↔ PRD 일치 여부

| 항목 | 결과 | 검증 내용 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 주제 | 일치 | 노약자 대상 AI 문자 보이스피싱 예방 시스템으로 동일 |
| 프로젝트 목표 | 일치 | 문자 분석 → QR → ATM 인출 제한 → 콜센터 확인 흐름 동일 |
| 핵심 기능 | 일치 | 문자 입력, 위험 판정, QR 생성/인식, 인출 차단, 콜센터 확인을 유지 |
| 센서 | 일치 | 계획서에는 별도 센서가 없고 QR 인식용 카메라/스캐너만 존재 |
| 액추에이터 | 일치 | 현금 배출용 서보모터/모터, 선택 기능인 부저/스피커를 그대로 반영 |
| 시스템 구성 | 일치 | Flutter 앱 / FastAPI·MySQL / session_id QR / Raspberry Pi ATM / 콜센터 구조로 실제 구현 기준을 반영 |
| 팀원 역할 | 일치 | 개발 계획서의 5인 역할 문구를 그대로 유지 |

## 계획서에서 누락된 내용

개발 계획서 작성 이후 실제 구현 과정에서 아래 항목을 확정하였다.

- FastAPI 배포 위치: Cafe24 Ubuntu VPS / systemd 상시 실행

- AI 분석: 현재 규칙 기반 분석 구현, 추후 외부 AI API 연동 가능

- 위험 점수 규칙: 키워드 기반 가중치 합산 후 최대 100점

- 위험 등급 경계값: 0~29 SAFE / 30~69 CAUTION / 70~100 DANGER

- CAUTION 처리: VERIFY(추가 확인)

- QR 전달 방식: QR에는 session_id만 포함, ATM이 서버에서 검증

- QR 인식 장치: 카메라 방식 사용(Raspberry Pi 카메라 또는 USB 웹캠)

- QR 인식 라이브러리: Raspberry Pi 통합 테스트 과정에서 최종 선택

- Raspberry Pi GPIO 핀 번호: 하드웨어 조립 시 최종 배치에 맞춰 확정

- 입력 방식: 7인치 터치스크린 중심, 메탈 푸쉬 스위치는 보조·예비

- 현금 배출 액추에이터: TowerPro MG996R 서보모터 2개

- 현금 배출 구조: 서보모터 기반 모형 현금 배출/차단 시연 구조

- ATM 디스플레이: 7인치 터치 디스플레이

- MySQL 필수 데이터: 사용자·친구·채팅·메시지·분석 결과

- MySQL 주요 테이블: users, friendships, chat_rooms, chat_room_members, messages, analysis_results

- 보안: JWT 인증, Argon2 비밀번호 해싱, .env 비밀정보 분리, MySQL localhost 제한

- 콜센터와 ATM의 자동 통신 방식: 후속 통합 단계에서 확정

- 콜센터 결과의 제한 해제 전달 방식: 후속 통합 단계에서 확정

- 외형: 백색 포맥스 3T 중심 제작, 프로파일은 기본 구성에서 제외

## 최종적으로 남은 세부 확정 사항

- 외부 AI API/모델의 최종 종류 및 연결 시점

- AI 학습·검증용 데이터 출처 및 평가 방식

- Raspberry Pi QR 인식 라이브러리의 최종 선택

- Raspberry Pi GPIO 핀맵

- 콜센터 화면의 실제 구현 방식 및 통신 방식

- ATM 내부 부품 배치 및 최종 외형 치수

- 현금 배출 기구의 세부 치수 및 결합 구조

- 수동 비상 정지의 최종 하드웨어 구현 방식

## [권장] 사항

아래 항목은 최종 구현 안정성을 위한 권장사항이다.

- 외부 AI 연결 실패 시 현재 규칙 기반 판별 로직을 백업으로 유지한다.

- 백엔드 API는 현재 /api/v1 구조를 유지하며 변경 시 팀 전체에 사전 공유한다.

- QR에는 session_id만 넣고 위험 상세정보는 서버에서 조회하여 위변조 위험과 개인정보 노출을 줄인다.

- QR 인식은 ATM 전체 통합 전에 Raspberry Pi에서 독립적으로 먼저 검증한다.